| Dokument-Nr |  |  |  |  | 530834 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index |  |  |  |  | A |  |
| Status |  |  |  |  | Entwurf |  |
| Dokumenttyp |  |  |  |  | Dokument |  |
| Anzahl Seiten |  |  |  |  | 15 |  |
| Prüfprotokoll Regressionstest |  |  |  |  |  |  |
| L-4524 HGm 2/2 |  |  |  |  |  |  |
| Erstellt (erste Version) |  | Geprüft (aktueller Index) |  | Freigegeben (aktueller Index) |  |  |
| Name | Datum | Name | Datum | Name |  | Datum |
| Eduard Iten | 27.09.2025 | David Zürcher | 01.10.2025 | Jonas Göhringer |  | 01.10.2025 |

# Änderungsverzeichnis

| Index | Änderung | Datum | Erstellt | Geprüft | Freigegeben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Erstellung des Dokumentes | 27.09.2025 | Eduard Iten | David Zürcher | Jonas Göhringer |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |

# Inhalt

Änderungsverzeichnis	2

Inhalt	2

1	Testausführungen	4

1.1	Konfiguration auf Fahrzeug	4

1.2	Soll-Test	4

1.3	Umgebungsbedingungen	5

1.3.1	Fahrzeug in Einzeltraktion	5

1.3.1.1	Statische Tests	5

1.3.1.2	Dynamische Tests	5

1.3.1.3	Fernsteuertests	5

2	Techniken, Werkzeuge	6

2.1	Techniken	6

2.2	Werkzeuge	6

3	Prüfschritte	6

3.1	Allgemeine Vorbemerkungen	6

3.2	Umfang der Prüfungen	6

4	Nichtfunktionale Anforderungen	7

4.1	SW-Versionen	7

4.2	Leistungsanforderungen	7

5	Funktionale Anforderungen	8

5.1	Regressionstests	8

5.1.1	Regressionstests statisch, Einzeltraktion	9

5.1.1.1	Grundfunktionen	9

5.1.1.2	Dienstbeleuchtung	10

5.1.1.3	Bremsen	11

5.1.1.4	Brandmelder	12

5.1.2	Regressionstests dynamisch	13

5.1.2.1	Bremsungen	13

5.1.3	Regressionstest Funkfernsteuerung	14

5.1.3.1	Test Funkfernsteuerung	14

5.1.4	Regressionstest Fernsteuerung XRotm	15

5.1.4.1	Test Funkfernsteuerung XRotm	15

# Testausführungen

## Konfiguration auf Fahrzeug

Die nachfolgenden Tests wurden mit folgender Softwarekonfiguration und Schemastand ausgeführt:

|  | Version | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Schemastand |  | A01 |
| Softwarekonfiguration |  | Konfiguration_20220211 |

Tabelle 1: Konfiguration auf Fahrzeug

## Soll-Test

Was muss getestet werden:

☐	Einzeltraktion

☐	Fernsteuerung ab XRotm

Begründung, weshalb keine Tests am Fahrzeug oder Einzeltraktion/Fernsteuerung XRotm nötig sind:

## Umgebungsbedingungen

Die nachfolgenden Tabellen sind für die Nachverfolgbarkeit der Tests wahrheitsgetreu auszufüllen.

### Fahrzeug in Einzeltraktion

#### Statische Tests

| Ort |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Test ausgeführt auf Fahrzeug |  |
| Test ausgeführt durch |  |

Tabelle 2: statische Tests Einzeltraktion

#### Dynamische Tests

| Ort |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Test ausgeführt auf Fahrzeug |  |
| Test ausgeführt durch |  |

Tabelle 3: dynamische Tests Einzeltraktion

#### Fernsteuertests

| Ort |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Test ausgeführt auf Lok |  |
| Test ausgeführt auf Xrotm |  |
| Test ausgeführt durch |  |

Tabelle 4: statische Tests Fernsteurung XRotm

# Techniken, Werkzeuge

## Techniken

| T10 | ein Fahrzeug im Stillstand |
| --- | --- |
| T11 | ein Fahrzeug in Fahrt |
| T20 | zwei Fahrzeuge (in Vielfachsteuerung) bei Stillstand |
| T21 | zwei Fahrzeuge (in Vielfachsteuerung) bei Fahrt |
| T02 | Leittechnikmodell |
| NT | Negativ Test |

Tabelle 5: Techniken

## Werkzeuge

| W00 | Visuelle Kontrolle basierend auf den im Fahrzeug eingebauten Bedien-/ Anzeigegeräte, System-/ Komponenten-Zustände, etc. |
| --- | --- |
| W01 | Laptop mit SW-Tools CAP1131 TOP 1131 WDLD |
| W02 | Messgeräte |

Tabelle 6: Werkzeuge

# Prüfschritte

## Allgemeine Vorbemerkungen

- Die Tests verstehen sich als Stichprobe, um aufzuzeigen, dass die wichtigsten Funktionen des Fahrzeuges für den Betrieb und insbesondere die Sicherheitsfunktionen nach einer Änderung immer noch korrekt funktionieren. Alle Störungen, die während der Tests auftreten, müssen plausibel erklärbar sein und behoben werden können. Bei Unklarheiten ist mit der Technik Rücksprache zu halten.

- Ohne anderweitige Angaben sind Bedienungshandlungen auf Führerpult Seite A vorzunehmen.

- In der Spalte "T/W" eingetragene Inhalte beziehen sich auf die in Kapitel 1.3.1.1 aufgeführten Techniken und Werkzeuge.

- Dickumrandete Tabelleninhalte sind zwingend durch den Tester auszufüllen. Die Spalte "Bemerkungen" dient zur Referenz von vorhandenen, weiterführenden Testdokumenten, allfälligen neuen Bugs in Bugzilla und zur Festhaltung von speziellen Beobachtungen.

## Umfang der Prüfungen

- Der Testumfang beinhaltet die definierten Regressionstests.

- Anpassungen an der Hardware müssen vorgängig geprüft worden sein.

- Spezifische SW-Anpassungen müssen unabhängig dieses Protokolls vorgängig überprüft worden sein (z.B. durch Testbericht zu FLG-Release)

- Auffälligkeiten (z.B. «ruckliges» Fahrverhalten in bestimmten Situationen) ist der Technik zu melden, da es ein Indiz auf einen versteckten Fehler sein kann.

# Nichtfunktionale Anforderungen

## SW-Versionen

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FLG-SW-Version | T10 / W00 | - aktuelle FLG SW-Release auf FLG geladen (nichtflüchtig!) | - Es wird im Instandhaltungsmode des IDU die FLG-Version des zu testenden Release angezeigt. |  |  |
|  | andere SW-Versionen | T10 / W00 / W01 | - andere (geladene) SW-Versionen aus der SW-Konfigurationsliste sind geladen. | - Die ausgelesenen SW-Versionen stimmen mit den Versionen, welche in der SW-Konfigurationsliste vorgegeben sind, überein. |  |  |

Tabelle 7: SW-Versionen

## Leistungsanforderungen

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zykluszeit FLG | T10 / W01 | - Die Zykluszeit im FLG beträgt 50 ms | - Im Projekt des FLG ist im Task Pool der Scanner auf Intervall = T#50 ms konfiguriert. |  |  |
|  | Rechnerauslastung FLG | T10 / W00 / W01 | - Fahrzeug ist aufgerüstet - Messung Auslastung FLG - Im FLG das Signal IC_F.rAvgCycle kontrollieren (Aufzeichnung mit TOP1131). | - Rechnerauslastung kleiner als 90% d.h. das Signal IC_F.rAvgCycle sollte kleiner sein als 45ms. |  |  |
|  | FLG Speicherauslastung | T10 / W00 / W01 | - Prüfung der statischen Speicherauslastung (in CAP online gehen und die Projektinformationen anschauen). | - Speicherauslastung Used Data ist kleiner als Available Data. |  |  |

Tabelle 8: Leistungsanforderungen

# Funktionale Anforderungen

## Regressionstests

Kurzbeschrieb der Anforderung

- Wichtigste Basisfunktionen des Fahrzeuges müssen bei einem neuen Release gegeben sein, ansonsten ist dem Release ein Vorbehalt anzubringen.

- Referenzen: aktuelle Releasenotes, sowie Bugzilla mit den gespeicherten Änderungen.

- Genaue Funktion des Fahrzeuges sind dem Bedienkonzept und/oder der Anforderungsspezifikation Fahrzeugsteuerung (Softwareanforderungsspezifikation) zu entnehmen

Testziele

- Nachweis der Basisfunktionen des Fahrzeuges, unabhängig davon, welche Softwareteile modifiziert wurden. Der Fokus ist auf die Sicherheit zu richten.

- Funktionsfähigkeit der angepassten Hard- / Software

### Regressionstests statisch, Einzeltraktion

#### Grundfunktionen

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aufrüsten | T10 | - zu testendes Fahrzeug aufrüsten | - Motor ein - BLG ein, Batterien werden geladen - Kompressor läuft, sofern nicht genügend Druck in der Speiseleitung vorhanden ist. |  |  |
|  | Parkstellung einlegen | T10 | - Parkstellung einlegen - Führerstand unbesetzen | - Parkstellung ist aktiv - Motor läuft - Fahrzeug schaltet nicht aus - Batterien werden weiterhin geladen - SR ist in Betrieb - Dienstbeleuchtung unten 1x weiss links |  |  |
|  | Parkstellung ausschalten | T10 | - Führerstand besetzen | - Parkstellung ist ausgeschaltet - Motor läuft |  |  |
|  | Not-Aus aktivieren | T10 | - Not-Aus aktivieren | - Meldung am Display - Motor ist ausgeschaltet - Schnellbremse BS1 aktiviert, Schnellbremsventile angesteuert |  |  |
|  | Not-Aus normalisieren | T10 | - Schnellbremsung zurücksetzen - Fahrzeug normalisieren und quittieren - Motor starten | - Schnellbremsung wird aufgehoben - Motor startet - Energiezufuhr vorhanden |  |  |

Tabelle 9: Regressionstest Grundfunktionen

#### Dienstbeleuchtung

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parkstellung | T10 | - Parkstellung aktivieren | - Spitze: 1x weiss unten links - Schluss: 1x weiss unten links |  |  |
|  | Signallicht | T10 | - Fahrtrichtung einlegen ( beide Richtungen) | - Spitze: 3x weiss - Schluss: 2x rot |  |  |
|  | Fernlicht | T10 | - Fernlicht einschalten | - Spitze: 3x weiss + Fernlicht - Schluss: 2x rot |  |  |
|  | Warn-beleuchtung | T10 | - Warnbeleuchtung einschalten | - Spitze: 3x rot - Schluss: 3x rot |  |  |

Tabelle 10: Regressionstest Dienstbeleuchtung

#### Bremsen

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bremsprobe | T10 | - Manuelle Bremsprobe durchführen | - Bremsprobe manuell ohne Fehler durchgelaufen |  |  |
|  | Bremsprobe BS2-Kanaltest | T10 | - Fahrtrichtung einlegen - BS2 gelöst - Kanal A testen - BS2 lösen - Kanal B testen | - BS2 wird bei beiden Kanälen angelegt |  |  |
|  | SIFA Fst. A | T10 | - Fahrrichtung einlegen und Schnell- und Langsamgang ansprechen lassen, anschliessend wieder zurückstellen | - Summer und Warnleuchte werden angesteuert - Schnellbremsungen werden ausgelöst - korrekte Diagnosemeldungen werden angezeigt - Schnellbremsung lässt sich zurückstellen |  |  |
|  | SIFA Fst. B | T10 | - Fahrrichtung einlegen und Schnell- und Langsamgang ansprechen lassen, anschliessend wieder zurückstellen | - Summer und Warnleuchte werden angesteuert - Schnellbremsungen werden ausgelöst - korrekte Diagnosemeldungen werden angezeigt - Schnellbremsung lässt sich zurückstellen |  |  |

Tabelle 11: Regressionstest Bremsen

#### Brandmelder

Die Auswahl der Testtechnik (T10) soll grundsätzlich gemäss Anforderung in Kapitel 1.2 durchgeführt werden. Bei einer Abweichung ist zwingend eine Begründung, warum abgewichen werden kann, in die Spalte «Bemerkung» einzutragen.

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brand 400V Schrank | ☐ T10 | - Motor einschalten - Brandalarm im 400V Schrank auslösen | - richtige Anzeige am Display - 400 VAC-Zufuhr mittels LSS 39.1 unterbrochen |  |  |
|  | Brand quittieren | ☐ T10 | - Brandalarm quittieren - Brandmassnahme zurücksetzen - LSS 39.1 wieder einlegen | - 400 VAC-Zufuhr wird wieder erstellt |  |  |
|  | Brand Dieselmotorraum in Parkstellung | ☐ T10 | - Motor einschalten - Brandalarm Dieselmotorraum auslösen | - richtige Anzeige am Display - Motor ausgeschaltet |  |  |
|  | Brand quittieren | ☐ T10 | - Brandalarm quittieren - Brandmassnahme zurücksetzen | - Motor lässt sich starten - 400VAC wieder vorhanden |  |  |

Tabelle 12: Regressionstest Brandmelder

### Regressionstests dynamisch

Die Auswahl der Testtechnik (T11) soll grundsätzlich gemäss Anforderung in Kapitel 1.2 durchgeführt werden. Bei einer Abweichung ist zwingend eine Begründung, warum abgewichen werden kann, in die Spalte «Bemerkung» einzutragen.

#### Bremsungen

Alle Bremsungen sollen über das ASIS gesichert und allenfalls ausgewertet werden.

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schnellbremse in Adhäsion | ☐ T11 | - Fahrt mit v-Max - Schnellbremsung auslösen | - Bremsung wird korrekt ausgeführt |  |  |
|  | Schnellbremse BS1 in Zahnstange | ☐ T11 | - Fahrt mit Streckengeschwindigkeit in Zahnstange - Schnellbremsung auslösen | - Bremsung wird korrekt ausgeführt - Bremszylinderdruck ZR-Bremse bei «BS1 fest» |  |  |
|  | Schnellbremse BS2 in Zahnstange | ☐ T11 | - Fahrt mit reduzierter Geschwindigkeit in Zahnstange - Schnellbremse mit BS2-Schalter auslösen | - Bremsung wird korrekt ausgeführt - Im TOP prüfen: ED-Bremse nicht aktiv |  |  |
|  | Schnellbermse Übergeschwindigkeit | ☐ T11 | - Am Display «Test Übergeschwindigkeit» wählen - Fahrzeug Beschleunigen | - Schnellbremsung wird bei ca. 80% der regimeabhängigen Maximalgeschwindigkeit ausgelöst - Meldung am Display |  |  |

Tabelle 13: Regressionstest Bremsungen

### Regressionstest Funkfernsteuerung

#### Test Funkfernsteuerung

Alle Bedienhandlungen ab Funkfernsteuerung ausführen

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fahrrichtung 1 | ☐ T11 | - Funkfernsteuerung aktivieren - Fahrrichtung 1 einlegen - Zugkraft geben | - Fahrzeug fährt in Fahrrichtung 1 |  |  |
|  | Fahrrichtung 2 | ☐ T11 | - Fahrrichtung 2 einlegen - Zugkraft geben | - Fahrzeug fährt in Fahrrichtung 2 |  |  |
| § | Schnellbremsung | ☐ T11 | - Losfahren - Schnellbremsung auslösen | - Schnellbremsung erfolgt |  |  |

Tabelle 14: Regressionstest Funkfernsteuerung

### Regressionstest Fernsteuerung XRotm

#### Test Funkfernsteuerung XRotm

Alle Bedienhandlungen haben ab Führerstand XRotm stattzufinden.

| Test-fall | Beschreibung | T/W | Bedingung | soll-Ergebnis | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aufrüsten | ☐ T20 | - Zug aufrüsten - Motor starten | - Zug ist aufgerüstet - Dieselmotor läuft |  |  |
|  | Parkstellung | ☐ T20 | - Parkstellung aktivieren - Führerstand unbesetzen | - Parkstellung wird aktiviert - Zug bleibt eingeschaltet - Dieselmotor bleibt eingeschaltet |  |  |
|  | Fahrrichtung 1 | ☐ T21 | - Parkstellung deaktivieren - Fahrrichtung 1 einlegen - Zugkraft geben | - Fahrzeug fährt in Fahrrichtung 1 |  |  |
|  | Fahrrichtung 2 | ☐ T21 | - Fahrrichtung 2 einlegen - Zugkraft geben | - Fahrzeug fährt in Fahrrichtung 2 |  |  |
| § | Schnell-bremsung | ☐ T21 | - Losfahren - Schnellbremsung auslösen | - Schnellbremsung erfolgt |  |  |
|  | Not-Aus | ☐ T20 | - Schnellbremsung auflösen - Losfahren - Notaus betätigen | - Schnellbremsung erfolgt - Dieselmotor wird ausgeschaltet |  |  |

Definition: Etwas darf nicht funktionieren, weil eine oder mehrere Bedingungen dafür nicht vorhanden sind.